Dispenser de Balas Balistico - DBB©

Documentação

Autores

Artur Assunção Costa

Daniel Curcio Lott Guimarães

Lucas Kelly Martins Lacerda

Objetivo

O equipamento a ser construído é capaz de detectar alvos em uma área varrida por 180°, de raio 30cm. Ao detectar qualquer objeto nessa área, o dispositivo dispara balas na direção do alvo, até que este saia de seu raio de alcance.

Resumo:

O DBB é um equipamento constituído por dois diferentes subsistemas: Detecção de alvos e arremesso de projéteis.

O subsistema de detecção de alvos funciona com um sensor ultrassônico acoplado a um servo que rotaciona uma base em 180°. O sensor avalia então se há algum objeto em um raio de 30cm. Caso algum objeto seja detectado por esse sistema, então o sistema de arremesso dos projéteis é acionado.

O subsistema de arremesso de projéteis consiste em um servo que movimenta uma bala em direção à dois motores CC que são acionados em sentidos opostos. Quando a bala passa pelos motores, ela é arremessada por uma rampa em direção ao objeto detectado pelo subsistema de detecção. Os motores CC são acionados através de um transistor NPN.

Funcionamento

Para cumprir com a missão, são necessários dois subsistemas: detecção e arremesso. Para melhor compreensão e eficiência, a construção do DBB© foi dividida em 4 partes: Detecção (Eletrônica), Arremesso (Eletrônica), Interface Gráfica (Eletrônica) e Mecânica (Material).

Materiais Necessários

- 1x Arduíno Uno

- Jumpers

- 1x Transistor NPN 	bc639

- 2x Resistores 180 ohms

- 2x Motores DC

- 1x Sensor Ultrassônico HC-SR04

- 1x Protoboard

- 1x Placa de Depron 5mm

- 1x Diodo 1N4007

- Estiletes

- Cola quente

- Clipes de papel

Detecção

O módulo de detecção consiste em um sensor ultrassônico e um servo para sua movimentação. Para o melhor funcionamento do sensor, utilizou-se nesse projeto a biblioteca <HCSR04.h>, já para o comando dos servos, utilizou-se a biblioteca <Servo.h>.

Antes de tudo, devemos escrever um programa que faça o servo movimentar-se em todo o seu alcance, e depois retornar à posição inicial. Isso é realizado com o seguinte código:

#include <Servo.h> int angulo=-180; void setup (){ Serial.begin(9600); Servo1.attach(3); } void loop (){ Watch(); } int Watch (){ int i=0; for (i=angulo;i<180;i++){ Servo1.write(abs(i)); delay(20); }

Posteriormente, definimos a condição de detecção, que quando satisfeita, deverá dar início ao código de disparo. Definiu-se a condição de detecção em r <= 30cm.

#include <Servo.h> #include <HCSR04.h> UltraSonicDistanceSensor Torre (13,12); Servo Servo1; int angulo=-180; void setup (){ Serial.begin(9600); Servo1.attach(3); } void loop (){ Watch(); } int Watch (){ int i=0; float dist=100; for (i=angulo;i<180;i++){ Servo1.write(abs(i)); delay(20); if (i%2==0){ dist = Torre.measureDistanceCm(); } if (dist<30.0){ while (Torre.measureDistanceCm()<30) { dist = Torre.measureDistanceCm(); } delay(100); angulo=i; return 1; } angulo=-180; return 0; }

Repare que as portas 12 e 13 foram utilizadas para enviar e receber os dados do sensor, e a porta 3 foi utilizada para o comando do servo.

Arremesso

O arremesso das balas é feito em três comandos: um servo desloca a bala mais inferior em uma pilha de balas para uma região onde encontram-se dois motores rodando em sentidos opostos, de forma que ambos adicionam velocidade à bala, por atrito, atirando-a no sentido do alvo. Então, o servo recolhe seu braço para a posição inicial. Para que isso funcione, dentro da condição de detecção, inserimos linhas de código que, em ordem:

- Acionam os motores

- Movimentam o servo em direção aos motores

- Recolhem o servo em direção à pilha, para um próximo lançamento

Enquanto a condição de detecção for satisfeita, esses comandos se repetem. Note que nessa condição, o servo de movimentação do detector se mantém parado. O código final ficará dessa forma:

#include <Servo.h> #include <HCSR04.h> UltraSonicDistanceSensor Torre (13,12); Servo Servo1; Servo Servo2; int angulo=-180; int LED1 = 9; void setup (){ Serial.begin(9600); Servo1.attach(3); Servo2.attach(10); Servo2.write(140); pinMode(9,OUTPUT); digitalWrite(9,LOW); } void loop (){ Watch(); } int Watch (){ int i=0; float dist=100; for (i=angulo;i<180;i++){ Servo1.write(abs(i)); delay(20); if (i%2==0){ dist = Torre.measureDistanceCm(); } if (dist<30.0){ while (Torre.measureDistanceCm()<30) { digitalWrite(9,HIGH); delay(1000); Servo2.write(80); delay(100); Servo2.write(135); delay(1000); dist = Torre.measureDistanceCm(); } delay(100); angulo=i; digitalWrite(9, LOW); return 1; } } angulo = -180; return 0; }

Para o acionamento dos motores, utilizou-se um transistor e um diodo de roda livre. Com essa montagem, é possível controlar o acionamento dos motores, e quando os mesmos são desligados, eles não têm uma desaceleração abrupta. Para o comando do transistor, utilizou-se a porta 9, e para o servo que desloca a munição, a porta 10. O diagrama esquemático da parte eletrônica encontra-se anexado no final do documento.

Mecânica

A parte mecânica consiste em uma base presa ao objeto Servo “Servo1” que é rotacionada com o torque causado por esse servo. Junto à essa base rotativa, estão acoplados o sensor ultrassônico e o dispenser de projéteis com a rampa e os motores.

Quando o sistema de detecção detecta algum alvo no raio especificado, os motores são acionados, e um servo movimenta o projétil em direção a eles. Foram presos aos motores cilindros responsáveis por aumentar a velocidade dos projéteis.

Para alimentar o disparador, construiu-se uma torre que comporta 8 balas empilhadas, e para o correto direcionamento dos disparos, elaborou-se uma rampa. As fotos da montagem final seguem em anexo.